Treball Final de Grau

Estudi: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol: Obtenció dels punts de disseny d’un generador termoelèctric amb diferents dissipadors en convecció forçada.

Document: Número 1. Memòria i Annexos.

Alumne: Martí Roca Colldecarrera

Tutor: Toni Pujol Sagaró Departament: Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial Àrea: Mecànica de Fluids

Convocatòria (mes/any): Juny 2018

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	4

1.1 ANTECEDENTS	4

1.2 OBJECTE	4

1.3 ABAST	5

2. MATERIALS I MÈTODES	6

2.1 APARELLS USATS	6

2.2 TEM	8

2.3 CONJUNT	9

2.4 PROTOCOL D’ASSAIG	10

2.4.1 PREPARACIÓ	10

2.4.2 PRESA DE DADES	15

3. RESULTATS EXPERIMENTALS	17

3.1 DADES	17

3.2 CÀLCUL D’ERRORS	21

3.3 COMPORTAMENT EN FUNCIÓ DE LA VELOCITAT	25

4. MODEL DE TEM AMB DISSIPACIÓ PER CONVECCIÓ FORÇADA	31

5. RESULTATS DEL MODEL	35

5.1 VALIDACIÓ	35

5.2 ALTRES CASOS	40

6. CONCLUSIONS	42

7. RELACIÓ DE DOCUMENTS	43

8. BIBLIOGRAFIA	44

ANNEX A. FITXES TÈCNIQUES	45

A.1 MÒDUL TERMOELÈCTRIC	45

A.3 REGULADOR ELECTRÒNIC	48

A.4 VENTILADOR	49

A.5 MATERIAL CERÀMIC MACOR	50

A.6 SENSOR DE PRESSIÓ	54

A.7 SENSOR DE VELOCITAT	67

A.8 SENSOR DE TEMPERATURA	68

ANNEX B. CÀLCULS	69

B.1 DIMENSIONS DISSIPADOR	69

B.2 MODEL TÈRMIC	69

B.3 MODEL TEM	74

B.4 POTÈNCIA DEL VENTILADOR	74

B.5 POTÈNCIA NETA	76

# 1. INTRODUCCIÓ

## 1.1 ANTECEDENTS

Els mòduls termoelèctrics comercials que funcionen com a generadors d’energia elèctrica són uns dispositius formats per un conjunt de pellets composats per materials semiconductors de tipus p o n connectats elèctricament en sèrie i tèrmicament en paral·lel. Quan es manté una diferència de temperatures entre les seves cares, el flux de calor produeix una generació d’energia elèctrica gràcies a l’efecte Seebeck.

Recentment, aquests mòduls de generació termoelèctrica comercial (Thermoelectric modules o TEM) s’han utilitzat en una gran varietat de dispositius de construcció ben senzilla amb l’objectiu de disposar d’una pila d’energia elèctrica quan es mantenen les dues superfícies del TEM en un focus fred i un de calent.

El rendiment del TEM depèn, en gran mesura, de la diferència de temperatures (i, per tant del flux de calor) assolida en les seves cares. És per això que la dissipació de calor en el focus fred cap a l’ambient és molt important per tal de mantenir-lo a una temperatura reduïda i, per tant, assolir una alta generació d’energia elèctrica.

Tot i que en alguns casos la dissipació del focus fred es realitza mitjançant convecció natural, és més eficient una dissipació amb un mecanisme de convecció forçada, sobretot amb líquid a baixa temperatura. Tanmateix, en algunes aplicacions simples i robustes, la refrigeració líquida del focus fred no és aconsellable i s’ha optat per a una dissipació cap a l’ambient (aire) mitjançant dissipadors amb aletes i ventiladors (ventilació forçada).

Ara bé, el punt de disseny o de treball d’un generador termoelèctric que treballa en convecció forçada per dissipar calor al focus fred no ha de ser únicament la potència generada pel mòdul, sinó que ha d’incloure el balanç net de potència tenint en compte també l’energia consumida per accionar el ventilador.

## 1.2 OBJECTE

L’objecte del present estudi consisteix en obtenir experimentalment els punts de disseny d’un generador termoelèctric tenint en compte l’energia consumida per un sistema de dissipació de calor del focus fred en convecció forçada en aire.

## 1.3 ABAST

L’abast inclou la realització de diferents assajos experimentals al laboratori utilitzant diferents models de dissipadors plans d’aletes. S’obtindrà un punt de disseny per a cada dissipador estudiat i, en funció dels resultats obtinguts, es proposarà una regla de disseny per a cada dispositiu de generació termoelèctrica amb dissipadors en convecció forçada.

# 2. MATERIALS I MÈTODES

En aquest punt es presentaran els diferents aparells que s’utilitzen al laboratori així com els protocols a seguir per dur a terme l’assaig correctament.

## 2.1 APARELLS USATS

# Per a l’assaig es requereixen un seguit d’aparells i sensors que permetran crear les millors condicions de treball alhora que permetran enregistrar les dades desitjades.

# Aquests aparells utilitzats es detallen a la taula 1 següent.

# Taula 1. Llista dels aparells utilitzats en l’assaig experimental.

# Les característiques específiques dels elements de la taula 1 es detallen a l’Annex A. Fitxes tècniques.

# A banda dels aparells anteriors, es necessita d’un dissipador de calor per tal de facilitar la pèrdua de calor de la cara freda del nostre TEM cap a l’exterior i així mantenir una diferència de temperatures elevada entre la cara freda i calenta del TEM.

# Per al cas d’estudi, s’han utilitzat dos models de dissipadors lleugerament diferents. En la següent taula 2 s’especifiquen les característiques de cada un d’ells.

# Taula 2. Dissipadors assajats al laboratori.

# En la figura 1 es mostra el muntatge utilitzat al laboratori per realitzar els diversos assajos.

# Figura 1. Conjunt utilitzat al laboratori.

## 2.2 TEM

# Un mòdul termoelèctric té un principi de funcionament molt similar a un termoparell, que és un transductor format per la unió de dos metalls diferents que produeixen una diferència de potencial molt petita, de l’ordre de milivolts, que depèn de la diferència de temperatura dels dos extrems, denominats cara calenta i cara freda.

# En la figura 2 adjunta a continuació es presenta de manera esquemàtica el funcionament d’un TEM.

# Figura 2. Esquema de funcionament d’un TEM.

# L’efecte termoelèctric es basa en la conversió directa de temperatura a electricitat. Aquest fenomen rep el nom d’efecte Seebeck.

# Els mòduls o plaques termoelèctriques s’aprofiten d’aquest efecte per generar un voltatge elèctric a partir de la diferència de temperatura que es manté entre les seves cares. La diferència de temperatura ∆T és directament proporcional al voltatge generat.

# El mòdul utilitzat en els assajos és el H-199-14-06-L2 de la marca CRYSTAL LTD i presenta les característiques de la figura 3.

# Figura 3. Potència (W), voltatge (V) i intensitat (A) del mòdul termoelèctric assajat en funció de la diferència de temperatures a les seves cares amb una temperatura de 150ºC a la cara calenta i una resistència igual a la interna del mòdul.

# En el gràfic es pot comprovar que quan més gran és la diferència de temperatura entre les cares del termoelèctric, major és la potència elèctrica [W] produïda.

# Per tant doncs, per extreure el màxim rendiment d’un generador d’aquest tipus és molt important aconseguir una diferència de temperatura entre cares el més gran possible.

# Per facilitar aquesta situació, s’utilitzaran els dissipadors de calor que s’han comentat en el punt anterior.

## 2.3 CONJUNT

# Es col·loquen els aparells comentats anteriorment segons la seva funcionalitat i s’insereix el dissipador d’alumini a l’interior del tub rectangular que servirà de canal per a l’aire fred forçat, tal com mostra la figura 4 i, en la realitat, la figura 1. La cara freda del TEM es posa en contacte amb el dissipador.

# Figura 4. Secció del tub d’assaig on s’hi veu la col·locació del dissipador.

# Entre la placa calefactora i la cara calenta del TEM es col·loca una placa d’un material ceràmic concret, anomenat Macor, del que es coneixen les seves propietats, entre les quals, la conductivitat tèrmica [W/m·K]. Aquestes propietats s’especifiquen a l’Annex A. Fitxes Tècniques.

# Amb aquesta informació es pot deduir quina serà la quantitat de calor per unitat de temps (flux de calor) que travessa el mòdul i així poder realitzar els càlculs teòrics que s’expliquen més endavant.

## 2.4 PROTOCOL D’ASSAIG

Per obtenir les dades experimentals de forma correcte i eficaç és imprescindible tenir clara la metodologia a seguir. Aquesta es detalla en aquest apartat.

### 2.4.1 PREPARACIÓ

En primer lloc, s’han de posar en marxa tots els elements que ho requereixin:

- Placa Calefactora: És el primer aparell que s’ha d’engegar, ja que és el que tardarà més en arribar a la seva condició òptima de treball.

En funció de la temperatura que es vulgui aconseguir a la cara calenta del mòdul termoelèctric, s’establirà una temperatura “X” que anirà variant al llarg de l’assaig. La temperatura que s’assigni a la placa calefactora no és important sempre que s’aconsegueixi que la temperatura de la cara calenta es mantingui constant o dintre un marge raonable.

- Font d’alimentació: És important connectar la font d’alimentació, i en conseqüència el ventilador, just després de la placa calefactora ja que la temperatura objectiu de la cara calenta del termoelèctric ha d’estar condicionada per l’efecte del flux d’aire generat pel ventilador. A més, si no es connecta la font d’alimentació que fa funcionar el ventilador, la cara freda del mòdul podria arribar a superar la màxima temperatura recomanable pel fabricant i es podria fer malbé (per exemple, dessoldant-se les unions de les connexions elèctriques). Si es comença un assaig des de zero, es fixarà el voltatge al màxim permès per l’aparell que es tingui connectat al laboratori. En el cas estudiat és 24V.

En cas de continuar amb un experiment amb un altra cabal d’aire, simplement establir el voltatge que pertoqui. En el nostre assaig el ventilador actua com a extractor del flux d’aire que circula per l’interior del dissipador.

- Mòdul d’adquisició DAQmx. Comprovar que els diferents sensors hi estan correctament connectats segons el tipus de variable que es vulgui mesurar. Els mòduls de National Instruments que es fan servir són:

  - NI 9211: Per mesurar la temperatura.

  - NI 9225: Per mesurar el voltatge.

  - NI 9227: Per mesurar la intensitat.

- Ordinador: Assegurar que les entrades USB dels diferents aparells estan correctament connectades a l’ordinador. Seguidament obrir el programa LabVIEW elaborat especialment per al treball i el programa SENSIRION de manera que quedin configurats com a les següents figures 5 i 6.

Figura 5. Pantalla del programa LabVIEW elaborat per a aquest treball on es visualitzen les dades d’intensitat, voltatge, potència i temperatura enregistrades durant l’assaig.

Figura 6. Pantalla del programa SENSIRION on es visualitzen les dades de pressió enregistrades durant l’assaig.

- Sensor de velocitat: El sensor de velocitat s’engegarà només a l’hora de fer la lectura de la velocitat de l’aire.

- Sensors de temperatura: Els sensors de temperatura, 4 termoparells del tipus K, mesuren la temperatura ambient, la temperatura de la placa calefactora, la temperatura de la cara calenta del TEM i la temperatura de la cara freda del TEM. Com que el termoparell té un gruix de 0,25 mm, es col·loca una placa de llautó de 0,25 mm de gruix entre les superfícies on es vol mesurar la temperatura. Aquesta placa de llautó disposa d’una ranura que arriba fins al centre. Això permet inserir el termoparell i permetre que les dues superfícies tinguin un bon contacte.

El sensor de temperatura ambient es deixarà apartat del muntatge per tal d’evitar que es vegi influït per la calor generada durant l’assaig. La resta de sensors es col·locaran segons indica la següent figura 7.

Figura 7. Col·locació d’on han d’anar els diferent sensors de temperatura.

- TEM: Comprovar que els dos cables estan correctament connectats a les respectives regletes elèctriques.

- Reòstat: Com s’ha fet amb el TEM, assegurar-se que les connexions estan ben fetes i que no hi cap cable desconnectat.

Quan els diferents aparells estiguin en marxa i en condicions de treball, es posen en marxa el software LabVIEW i el software SENSIRION i es comprova que, variant la resistència del reòstat els paràmetres elèctrics responen lògicament seguint la llei d’Ohm; i que la diferència de pressió canvia segons la velocitat en la que estigui el ventilador.

En cas que alguna cosa no funcioni correctament, el més probable és que hi hagi algun error amb les connexions elèctriques i s’hauran de revisar. Si tot funciona correctament, es deixarà el reòstat en posició de màxima resistència i el TEM en circuit obert. En la figura 8 es detalla com es troba aquesta posició

# Figura 8. Reòstat utilitzat al laboratori.

# En la figura 9 s’esquematitzen les connexions elèctriques del circuit utilitzat al laboratori.

# Figura 9. Esquema elèctric d’un TEM connectat a una resistència variable (RL). Th i Tc són les temperatures a la cara calenta i freda del mòdul respectivament. A i V indiquen la situació dels dispositius d’adquisició d’intensitat i voltatge respectivament (Ruiz et al., 2017).

### 2.4.2 PRESA DE DADES

Un cop es tinguin els diversos elements preparats per a la presa de dades, es començarà l’assaig.

En primer lloc s’iniciarà el programa SENSIRION i no es tocarà fins al final. Durant tot l’assaig recollirà la informació de la caiguda de pressió causada pel dissipador.

Seguidament, es posarà en marxa el programa LabVIEW per l’enregistrament de les dades elèctriques.

Es veurà que el programa comença a fer les lectures corresponents a una situació de circuit obert, ja que com s’ha comentat al punt anterior, s’ha deixat el TEM desconnectat del reòstat.

Quan es tinguin un mínim de 20 dades processades a una temperatura constant es passarà a variar la resistència. El primer cop, connectant el TEM al reòstat serà suficient. D’aquesta manera, es passarà de tenir un circuit obert a un circuit amb càrrega.

Amb el circuit connectat al reòstat, es començaran a enregistrar valors de potència generada pel TEM procurant que la temperatura sigui constant.

Altre cop, quan es tinguin un mínim de 20 dades processades a una temperatura constant, es canviarà el valor de la resistència a través del reòstat.

Durant l’assaig es registraran els casos següents i en l’ordre establert a continuació:

Circuit obert; 5 Ω; 4,5 Ω; 4,0 Ω; 3,5 Ω; 3 Ω; 2,75 Ω; 2,5 Ω; 2,25 Ω; 2,0 Ω, 1,5 Ω; 1,0 Ω; 0,5 Ω i 0 Ω.

Per a coneixement pràctic, es sap que el punt màxim de potència es troba entre 3 Ω i 2 Ω. Per això, al voltant d’aquests valors es realitzen lectures en intervals de 0,25 Ω per tenir més informació sobre el punt màxim.

Un cop acabat el registre d’informació, es pararà el LabVIEW juntament amb el SENSIRION.

Amb els programes aturats, es procedeix a fer la lectura de la velocitat de l’aire corresponent al voltatge escollit del ventilador. Per a això s’agafarà l’aparell de lectura (VELOPORT 20) i es col·locarà la part sensible d’aquest a l’entrada d’aire que es mostra en la figura 1. En total es prenen 7 mesures en diferents posicions separades uniformement per tal de tenir una lectura més estable de la velocitat real.

Abans de guardar les dades del LabVIEW es procedirà a canviar el voltatge de la font d’alimentació (que regula la velocitat del ventilador) al que correspongui, a desconnectar el TEM del reòstat i a establir aquest últim un altre cop al valor de 5 Ω. D’aquesta manera els elements queden preparats per al següent assaig.

Finalment cal guardar les dades de voltatge, intensitat, resistència i potència generades pel TEM. Per a això s’han d’exportar en una base de dades tipus Microsoft Excel i guardar-les en aquest format. A la figura 10 es mostra com s’ha de fer.

Figura 10. Guardar les dades enregistrades en format Microsoft Excel.

Amb les dades guardades, ja es tindrà el sistema preparat per la següent anàlisi. Com a única verificació, comprovar que la temperatura de la cara calenta del dissipador és la mateixa que en l’assaig anterior.

# 3. RESULTATS EXPERIMENTALS

## 3.1 DADES

A partir de les dades experimentals obtingudes mitjançant diversos assajos, s’han processat i analitzat els resultats obtinguts.

S’han agrupat en una taula tots els resultats referents a cada un dels voltatges de la font d’alimentació del ventilador [5 V – 24 V]. Posteriorment, per a cada voltatge assajat, s’han extret el valors de màxima potència elèctrica obtinguda amb el generador termoelèctric i els seus valors corresponents de temperatures a la cara calenta i freda.

Per a cada dissipador, s’ha obtingut una taula on hi ha els valors màxims de potència elèctrica generada en cada voltatge del ventilador assajat. Les taules 3 i 4 següents mostren la informació un cop processada dels dissipadors 1 i 2 respectivament.

Taula 3. Resum de dades obtingudes en l’assaig del primer dissipador.

Taula 4. Resum de dades obtingudes en l’assaig del segon dissipador.

On:

- Vdis: Indica la velocitat [m/s] de l’aire en el punt d’entrada al dissipador. Es calcula a partir del cabal d’entrada en el conducte QE.

| QE=VE·AE | (1) |
| --- | --- |

On:

  - QE: És el cabal d’entrada [m3/s] en el conducte.

  - VE: És la velocitat d’entrada [m/s] en el conducte. Es mesura experimentalment durant l’assaig.

  - AE: És la secció del conducte [m2] a l’entrada. Es mesura experimentalment.

Sabent que QE [m3/s] és constant en el tram d’entrada (on la temperatura de l’aire no varia apreciablement), es pot determinar la velocitat en el conducte de secció quadrada a l’entrada del dissipador com a:

| QE=Vdis·AD | (2) |
| --- | --- |

On:

  - QE: És el cabal d’entrada [m3/s] en el conducte. Ja conegut en l’expressió anterior (1).

  - Vdis: És la velocitat en el conducte de secció quadrada a l’entrada del dissipador [m/s]. Variable que s’està calculant.

  - AD: És la secció del conducte [m2] quadrat. Es mesura experimentalment.

- ∆P: Indica el valor de pèrdua de pressió [Pa] al pas del dissipador. Es mesura experimentalment.

- Pfluid: La potència hidràulica comunicada al fluid [W] necessària per fer moure l’aire a través del dissipador. És molt important saber que la potència elèctrica consumida pel ventilador inclou la potència utilitzada per fer circular el flux d’aire a través de tot el muntatge, i no només a través de les aletes del dissipador.

Per al cas d’estudi, únicament es requereix conèixer quina és la potència necessària per generar el moviment d’aire a través del dissipador.

Es pot calcular com:

| Pfluid =Vdis ·∆P | (3) |
| --- | --- |

On:

  - PFluid: És la potència hidràulica [W] que s’està calculant.

  - Vdis: És la velocitat en el conducte de secció quadrada a l’entrada del dissipador [m/s]. Obtinguda a l’equació (2) anterior.

  - ∆P: Indica el valor de pèrdua de pressió [Pa] al pas del dissipador. Es mesura experimentalment.

- VTEM: Indica el valor de voltatge [V] produït pel TEM. Es mesura experimentalment.

- ITEM: Indica el valor d’intensitat [A] produïda pel TEM. Es mesura experimentalment.

- PTEM: Indica el valor de potència [W] produïda pel TEM. Es calcula a partir de:

| PTEM=VTEM·ITEM | (4) |
| --- | --- |

- TC.Aïllant: Indica el valor de la temperatura [ºC] entre la placa calefactora i el material ceràmic. A la figura 7 es mostra el punt on s’ha fet la lectura.

- TC.TEM: Indica el valor de la temperatura [ºC] de la cara calenta del mòdul termoelèctric. A la figura 7 es mostra el punt on s’ha fet la lectura.

- TF:TEM: Indica el valor de la temperatura [ºC] de la cara fred del mòdul termoelèctric. A la figura 7 es mostra el punt on s’ha fet la lectura.

- PNETA: Indica el valor de la potència [W] neta generada pel generador termoelèctric tenint en compte l’energia consumida per tal de generar el flux d’aire que circula pel dissipador. Es calcula a partir de:

| PNETA=PTEM-PFluid | (5) |
| --- | --- |

On:

  - PNETA: És la potència neta [W] que s’està calculant.

  - PTEM: És la potència [W] produïda pel TEM. S’ha calculat a l’equació (3).

  - PFluid: És la potència hidràulica [W] consumida per moure l’aire. S’ha calculat a l’equació (4).

## 3.2 CÀLCUL D’ERRORS

Totes les dades obtingudes experimentalment han estat enregistrades per aparells específics per a cada variable. Aquests aparells mesuren les variables amb una exactitud determinada que aquí s’utilitzarà per calcular part de l’error de la mesura. L’altra part de l’error estarà associada al fet que el valor esperat correspon a una mitjana de la mostra de les dades enregistrades.

Per definir l’interval d’acceptació per a cada una de les variables experimentals registrades s’utilitza l’anomenat tipus descriptiu amb una contribució additiva de l’exactitud de l’aparell i l’estimació estadística. Quan el valor d’incertesa de l’exactitud de l’aparell és molt petit enfront de la variabilitat de les mostres de dades, l’interval seguirà la següent expressió:

| δ X=2· σX | (6) |
| --- | --- |

On:

- δ (X): És l’error absolut per a una variable X suposada.

- σX: És la desviació estàndard del conjunt de dades X S’associarà a una mesura del grau de dispersió associat a l’aparell per mesurar el nostre valor.

A partir de l’equació (6) s’admet que un 95,4% de les dades es trobaran dins de δ (X) i que, aproximadament, la mitjana real de la població es trobarà amb un 95.4% de confiança dins l’interval δ (X)/201/2 ja que la mostra disposa de 20 dades. Aquí identifiquem la incertesa i l’anomenem error al valor obtingut en l’equació (6) si la incertesa de l’exactitud de l’aparell es petita. Es plantegen els diferents errors per a cada variable de les taules 3 i 4.

Seguint l’equació (6) es plantegen els errors de les variables obtingudes directament durant l’experiment. Aquestes són: VTEM, ITEM, TC.Aïllant, TC.TEM, TF.TEM.

Per la potència generada pel TEM es té en compte que el valor d’aquesta prové de dues variables amb error propi. Per obtenir l’error de PTEM s’aplica:

| δ (PTEM)=VTEMM·2· σITEM+ITEMM·2· σVTEM | (7) |
| --- | --- |

On:

- VTEMM: És la mitjana aritmètica del voltatge [V] generat pel TEM.

- ITEMM: És la mitjana aritmètica d’intensitat [A] generada pel el TEM.

- σVTEM: És la desviació estàndard [V] del conjunt de dades de voltatge.

- σITEM : És la desviació estàndard [A] del conjunt de dades d’intensitat.

Per a la velocitat, el fabricant informa de les característiques del seu aparell que disposa d’una elevada incertesa en l’exactitud. Per això l’error queda definit amb els següents valors proporcionats:

| δ vdism=0,04ms±1100·vdism | (8) |
| --- | --- |

On:

- vdism: És la mitjana aritmètica de la velocitat [m/s] de mesura.

Per a la diferència de pressió, al disposar d’un conjunt de dades i de la sensibilitat pròpia de l’aparell donada pel fabricant, la incertesa de la diferència de pressió és dedueix com:

| δ ∆P=0,1+0,03·∆PM+∆PM+2·σ∆P | (9) |
| --- | --- |

On:

- ∆PM: És la mitjana aritmètica de la mostra de dades enregistrades de la diferència de pressió [Pa].

- σ∆P: És la desviació estàndard de la mostra de dades enregistrades de la diferència de pressió [Pa].

A partir de l’error obtingut per a cada una de les variables, es calcula quin és l’error relatiu, en tan per cent, per tal de veure’n el grau d’influència sobre la lectura real.

| ε X=2·σXXM·100 | (10) |
| --- | --- |

On:

- ε X: És l’error relatiu (%) per a un conjunt de dades X.

- σX: És la desviació estàndard del conjunt de dades X. Serà proporcional a la incertesa de la dada mesurada.

- XM: És la mitjana aritmètica d’un conjunt de dades X.

Taula 5. Incertesa de lectura per al primer dissipador.

Taula 6. Incertesa de lectura per al primer dissipador.

Taula 7. Incertesa de lectura per al segon dissipador.

Taula 8. Incertesa de lectura per al segon dissipador.

A partir de les taules 5, 6, 7 i 8 es pot calcular l’error relatiu per a cada una de les mesures que hi figuren segons l’equació (10). S’observa que es donen errors més significants en les lectures inicials de velocitat i pressió amb un error relatiu del 11,30% en la primera lectura de velocitat com a la més desfavorable. Aquesta tendència es veu ràpidament reduïda a mesura que l’experiment avança i les condicions es tornen més estables.

Cal remarcar que, a banda del moment inicial que és puntual, per a tots els conjunts de dades hi ha un error que es situa dins l’interval del [0,00% , 2,50%]. Per això es considera que les dades registrades tenen un grau d’incertesa reduït.

## 3.3 COMPORTAMENT EN FUNCIÓ DE LA VELOCITAT

A partir de les taules 3 i 4 anteriors, s’han extret les gràfiques següents on s’observa el comportament del dissipador i del TEM per a diferents variables en funció de la velocitat que circula per les aletes del dissipador.

Figura 11. Primer dissipador: Variació de pressió al pas pel dissipador – Velocitat.

En la figura 11, que fa referència al primer dissipador, s’observa que quant més gran és la velocitat en el conducte, la pèrdua de càrrega al pas del dissipador augmenta de forma no-lineal. Aquesta pèrdua de càrrega hauria de ser gairebé proporcional al quadrat de la velocitat d’acord amb l’equació de Darcy-Weisbach si el flux fos turbulent i gairebé lineal (comportament no observat) si el flux fos laminar.

Figura 12. Primer dissipador: Potència del fluid – Velocitat.

La potència necessària per moure el fluid al pas del primer dissipador en funció de la seva velocitat mitjana es mostra en la figura 12. La potència del fluid es calcula a partir de l’equació (3) d’on s’observa que acaba sent una funció proporcional al cub de la velocitat (si el flux és turbulent) o al quadrat d’aquesta (si el flux és laminar). Ambdós tipus de corbes (quadràtica o cúbica) es podria ajustar a les dades observades però el comportament no-lineal observat a la figura 11 fa pensar que el flux no és laminar (tal i com es corrobora quan es realitza el model numèric).

Figura 13. Primer dissipador: Potència neta – Velocitat.

La potència neta generada pel TEM en funció de la velocitat del fluid es mostra a la figura 13. La potència neta total es calcula seguint l’equació (5). Cal destacar que hi ha una velocitat intermèdia on la potència neta del dispositiu és màxima. Per a més velocitat, la dissipació augmenta i, per tant, també ho fa la producció d’electricitat del TEM però l’energia necessària per fer moure l’aire del dissipador augmenta en major mesura.

Figura 14. Segon dissipador: Variació de pressió al pas pel dissipador – Velocitat.

En la figura 14, que fa referència al segon dissipador, s’observa que quant més gran és la velocitat en el conducte, la pèrdua de càrrega al pas del dissipador augmenta de forma no-lineal. Aquesta pèrdua de càrrega hauria de ser gairebé proporcional al quadrat de la velocitat d’acord amb l’equació de Darcy-Weisbach si el flux fos turbulent i gairebé lineal (comportament no observat) si el flux fos laminar.

Figura 15. Segon dissipador: Potència del fluid – Velocitat.

La potència necessària per moure el fluid al pas del segon dissipador en funció de la seva velocitat mitjana es mostra en la figura 15. La potència del fluid es calcula a partir de l’equació (3) d’on s’observa que acaba sent una funció proporcional al cub de la velocitat (si el flux és turbulent) o al quadrat d’aquesta (si el flux és laminar). Ambdós tipus de corbes (quadràtica o cúbica) es podria ajustar a les dades observades però el comportament no-lineal observat a la figura 14 fa pensar que el flux no és laminar (tal i com es corrobora quan es realitza el model numèric).

Figura 16. Segon dissipador: Potència neta – Velocitat.

La potència neta generada pel TEM en funció de la velocitat del fluid es mostra a la figura 16. La potència neta total es calcula seguint l’equació (5). Cal destacar que hi ha una velocitat intermèdia on la potència neta del dispositiu és màxima. Per a més velocitat, la dissipació augmenta i, per tant, també ho fa la producció d’electricitat del TEM però l’energia necessària per fer moure l’aire del dissipador augmenta en major mesura.

Les figures 13 i 16 mostren les corbes de treball dels dissipadors assajats 1 i 2 (informació a la taula 2) respectivament.

Una velocitat baixa no produeix una correcte refrigeració de temperatura de la cara calenta i la potència generada pel termoelèctric és baixa; en canvi una velocitat massa elevada, tot i refrigerar bé la cara freda del termoelèctric produeix una pèrdua de càrrega molt important al pas del dissipador, fet que requereix una potència elevada per moure el fluid.

Aquests resultats experimentals mostren que cada dissipador, utilitzat com a refrigerador de la cara freda d’un generador termoelèctric en convecció forçada, disposa d’un punt òptim de funcionament. En els dos casos estudiats aquest punt per a la temperatura fixada al focus calent com a l’assaig és:

Primer dissipador assajat:

- S’ha obtingut una potència neta màxima produïda de 1,09 [W] per a una velocitat de flux d’aire de 2,48 [m/s] amb una relació d’eficiència respecte la potència màxima produïda pel TEM del 88,62%.

Segon dissipador assajat:

- S’ha obtingut una potència neta màxima produïda de 0,66 [W] per a una velocitat de flux d’aire de 1,71 [m/s] amb una relació d’eficiència respecte la potència màxima produïda pel TEM del 91,43%.

Tot i que el primer dissipador produeix un valor de potència neta més elevat que el segon, la potència del fluid requerida en el primer cas provoca que la relació d’eficiència sigui més favorable per el segon dissipador.

A continuació es desenvolupa un model analític per tal d’intentar  predir el punt òptim de funcionament d’un dissipador d’aletes aplicat a la cara freda d’un generador termoelèctric i funcionant en convecció forçada. El model analític del dissipador està basat en l’estudiat per Lindstedt i Karvinen (Lindstedt et al., 2012) que no incorporaven cap element termoelèctric.

# 4. MODEL DE TEM AMB DISSIPACIÓ PER CONVECCIÓ FORÇADA

Com s’ha comentat anteriorment, per poder extreure una regla de disseny per a futurs dissipadors, s’ha desenvolupat un model analític basat en un estudi sobre l’optimització de dissipadors d’aletes per a règims laminars i turbulents en convecció forçada (Lindstedt et al., 2012).

Abans d’aplicar-lo a diferents dissipadors, es comprovarà que aquest model teòric doni uns resultats semblants als obtinguts experimentalment amb els dos dissipadors. En aquest apartat es defineix el model analític emprat.

El model tèrmic estudiat consisteix en un seguit de resistències tèrmiques que van des de la base del material ceràmic utilitzat per mesurar el flux de calor fins a l’aire forçat ambient.

En la figura 17 es defineixen les diferents resistències tèrmiques.

Figura 17. Model de resistències tèrmiques en sèrie del model TEM estudiat.

A la següent taula s’especifica cada resistència del model tèrmic anterior.

Taula 9. Resistències tèrmiques que utilitza el model.

En la figura 18 es mostren els elements que constitueixen el model de resistències tèrmiques.

Figura 18. Conjunt TEM + Dissipador.

D’acord amb el model tèrmic anterior, i tenint en compte vàries equacions prèvies (es detallen a l’Annex B. Càlculs) s’arriba a obtenir la següent expressió per calcular el flux de calor a la base de la ceràmica Qi.

| Qi=Tcer,h-TambRcer+Rct,1+RTEM+Rct,2+Rhs,cd+Rhs,cv | (11) |
| --- | --- |

A partir d’aquesta equació general, s’han d’obtenir aquells termes que es troben a la dreta de l’equació (11). Tots són coneguts o es poden calcular.

Variables conegudes:

- Tcer,h = Temperatura cara calenta de la ceràmica.

- Tamb = Temperatura ambient.

- Rct,1 ; Rct,2 = Resistències tèrmiques de contacte 1 i 2.

Dades calculades:

- Rcer: Resistència tèrmica de la ceràmica.

- RTEM: Resistència tèrmica del TEM.

- Rhs,cd: Resistència tèrmica per conducció entre la base del dissipació i la base de les aletes.

- Rhs,cv: Resistència tèrmica per convecció a l’ambient pel dissipador.

El desenvolupament de les equacions així com el desenvolupament de les variables calculades i la resolució dels coeficients que hi apareixen es detalla a l’Annex B. Càlculs.

Un cop deduït el flux de calor Qi, es poden detallar els valors de totes les resistències que integren el muntatge.

A partir d’aquí, es poden deduir les temperatures teòriques de la cara calenta i la cara freda del TEM.

Coneixent les temperatures anteriors es pot calcular, per un cas teòric, quin serà el valor de potència màxima [W] produïda pel TEM.

| PTEM=α2np2TTEM,h-TTEM,c24R | (12) |
| --- | --- |

- TTEM,h = Temperatura a la cara calenta del TEM.

- TTEM,c = Temperatura a la cara freda del TEM.

- α = Coeficient Seebeck.

- np = Nº de pellets a l’interior del TEM.

- R = Resistència interna del TEM [Ω].

Mitjançant l’equació (12) s’obtenen diferents valors de potència màxima generada pel TEM.

Per obtenir la corba de potència neta s’ha de definir quant val la potència que el ventilador necessita per generar el flux d’aire.

La potència del ventilador necessària per fer circular l’aire al pas del dissipador es pot calcular a partir de:

| Pa=V∆ p | (13) |
| --- | --- |

On:

- Pa = Potència necessària per fer circular l’aire al pas del dissipador [W].

- V = Cabal d’aire al pas del dissipador [m3/s].

- ∆ p  = Caiguda de pressió al dissipador [Pa].

El cabal d’aire al pas del dissipador és funció de la velocitat mitjana del fluid v , que és un valor conegut que varia en cada cas estudiat (diferents voltatges aplicats al ventilador).

La caiguda de pressió al dissipador es pot calcular analíticament a partir de la fórmula extreta de l’estudi Lindstedt i Karvinen (Lindstedt et al., 2012).

El desenvolupament de les equacions així com la resolució de les diferents variables calculades i els coeficients que hi apareixen es detalla a l’Annex B. Càlculs.

Finalment, es conclou amb l’equació final de potència neta disponible del sistema, definida com:

| Pnet=PTEM-Pfluid | (14) |
| --- | --- |

# 5. RESULTATS DEL MODEL

Obtinguts els resultats a partir dels dos mètodes estudiats (teòric i experimental) es procedeix a fer-ne una comparació entre sí amb la finalitat de donar validesa al mètode analític plantejat.

## 5.1 VALIDACIÓ

En aquest punt es comparen els resultats obtinguts per a cada dissipador.

Figura 19. Primer dissipador: Variació de pressió al pas pel dissipador – Velocitat.

En la figura 19, que fa referència al primer dissipador, s’observa que quant més gran és la velocitat en el conducte, la pèrdua de càrrega al pas del dissipador augmenta de forma no-lineal. Aquesta pèrdua de càrrega hauria de ser gairebé proporcional al quadrat de la velocitat d’acord amb l’equació de Darcy-Weisbach si el flux fos turbulent i gairebé lineal (comportament no observat) si el flux fos laminar.

Es comprova la relació entre els dos conjunts de dades i s’observa que, a banda de les primeres lectures que tenen una diferència del 42% entre sí, la resta de dades s’estabilitza a mesura que avança l’assaig. La tendència que prediu el model s’ajusta molt bé a l’obtinguda experimentalment.

Figura 20. Primer dissipador: Potència màxima – Velocitat.

En la figura 20 es representa el valor de potència màxima generada pel TEM en funció de la velocitat del ventilador. Una velocitat elevada provoca una millora en la refrigeració de la cara freda del TEM, la qual cosa es tradueix en més potència generada. Es comprova la relació entre els dos conjunts de dades i s’observa que, a banda de les primeres lectures que tenen una diferència del 47% entre sí, la resta de dades del model tenen un comportament similar a l’experimental.

Figura 21. Primer dissipador: Potència neta – Velocitat.

En la figura 21 es representa el valor de potència neta màxima (tenint en compte el consum per generar el flux d’aire) generada pel TEM en funció de la velocitat del ventilador. Es comprova la relació entre els dos conjunts de dades (model i experimental) i s’observa que, a banda de les primeres lectures que tenen una diferència del 48% entre sí, el model prediu correctament la tendència i, especialment, el punt de màxima potència neta mesurada.

Figura 22. Segon dissipador: Variació de pressió al pas pel dissipador – Velocitat.

En la figura 22, que fa referència al segon dissipador, s’observa que quant més gran és la velocitat en el conducte, la pèrdua de càrrega al pas del dissipador augmenta de forma no-lineal. Aquesta pèrdua de càrrega hauria de ser gairebé proporcional al quadrat de la velocitat d’acord amb l’equació de Darcy-Weisbach si el flux fos turbulent i gairebé lineal (comportament no observat) si el flux fos laminar.

Es comprova la relació entre els dos conjunts de dades (model i experiment). En aquest cas, el comportament també és molt semblant, només amb una discrepància elevada al principi (diferència del 49%). Per a la resta de dades, la diferència és menor a mesura que augmenta la velocitat. La tendència que prediu el model s’ajusta molt bé a l’obtinguda experimentalment.

Figura 23. Segon dissipador: Potència màxima – Velocitat.

En la figura 23 es representa el valor de potència màxima generada pel TEM en funció de la velocitat del ventilador. Una velocitat elevada provoca una millora en la refrigeració de la cara freda del TEM, la qual cosa es tradueix en més potència generada.

Pel que respecte al segon dissipador, la potència que prediu el model per a les mateixes condicions de velocitat que les experimentals és molt semblant a l’observada. La diferència màxima és del 20,53% al principi, reduint-se considerablement per als altres valors de velocitat d’assaig.

Figura 24. Segon dissipador: Potència neta – Velocitat.

En la figura 24 es representa el valor de potència neta màxima (tenint en compte el consum per generar el flux d’aire) generada pel TEM en funció de la velocitat del ventilador. Es comprova la relació entre els dos conjunts de dades (model i experimental) i s’observa que, a banda de les primeres lectures que tenen una diferència del 20,32% entre sí, el model prediu correctament la tendència i, especialment, el punt de màxima potència neta mesurada.

Després de comprovar l’existència d’una relació entre els resultats teòrics i els experimentals, s’accepta el model analític plantejat.

## 5.2 ALTRES CASOS

A partir del model teòric generat i de la seva prèvia validació, es poden deduir els diferents comportaments que tindrien dissipadors amb altres característiques.

Per tal de ser fidels al cas estudiat, es proposen una sèrie de casos alternatius als dos estudiats on únicament es variaran dos paràmetres de les dimensions del dissipador:

- Espessor de les aletes.

- Número d’aletes.

D’aquesta manera s’assegura una anàlisi que sempre està en les mateixes condicions de treball i en la que els resultats obtinguts dependran únicament del dissipador que s’utilitzi.

S’han introduït diferents casos al model teòric i es presenten els resultats a la taula 10.

Taula 10. Resultats teòrics per a altres tipus de dissipador.

On:

- t [mm]: Gruix de les aletes del dissipador.

- N: Nº d’aletes del dissipador.

- PTEMmax [W]: Potència màxima generada pel TEM.

- Pnetamax [W]: Potència neta màxima obtinguda tenint en compte la PTEMmax i el consum del ventilador.

- VELpmax [m/s]: Velocitat del flux d’aire en el punt de màxima potència neta.

Com es pot comprovar a la taula, s’han plantejat un seguit de casos teòrics per estudiar quin és el comportament del dissipador.

S’han separat els casos en funció del gruix de les aletes del dissipador i, dins cada un dels dos subgrups, s’han assignat diferents quantitats d’aletes per veure quina és la resposta obtinguda.

Es calcula la relació entre la Pnetamax i la PTEMmax per a cada un dels diferents casos com a:

| η %=PnetamaxPTEMmax·100 | (15) |
| --- | --- |

Per t = 1 mm:

- Es comprova la relació per a cada número diferent d’aletes i es conclou que el cas més eficient és per N = 12 amb un rendiment η = 85,00 %.

Un número més elevat d’aletes ofereix una major superfície de contacte amb l’aire que travessa, és a dir, una major dissipació de calor.

Per t = 2 mm:

- Es comproven els rendiments per a cada número diferent d’aletes i es conclou que el cas més eficient és per N = 10 amb un rendiment η = 84,00 %.

És remarcable que a causa d’un augment del gruix “t” d’aleta respecte el cas anterior, no és tan important disposar d’un major nombre d’aletes “N” per aconseguir la màxima eficiència. Com s’ha comentat anteriorment, un nombre gran d’aletes aporta una millor dissipació de calor a causa d’oferir una superfície de contacte més gran però, al mateix temps, produeix que hi hagi un augment de la resistència al pas d’aire (caiguda de pressió) que acaba causant un major consum del ventilador per moure un flux d’aire igual.

# 6. CONCLUSIONS

- S’ha definit una metodologia per obtenir experimentalment el punt de disseny d’un mòdul de generació termoelèctrica amb dissipació per convecció forçada.

- Aquest punt de disseny correspon a les condicions de flux d’aire incident que, fixada la temperatura al focus calent, dóna una potència neta màxima del sistema (potència generada pel termoelèctric menys la potència necessària per moure l’aire a través del dissipador).

- Per al model d’assaig, i en les condicions de temperatura al focus calent fixades, les condicions del punt de disseny per als dos dissipadors analitzats són d’una potència neta màxima produïda de 1,09 [W] per a una velocitat de flux d’aire de 2,48 [m/s] amb una relació d’eficiència respecte la potència màxima produïda pel TEM del 89% i d’una potència neta màxima produïda de 0,66 [W] per a una velocitat de flux d’aire de 1,71 [m/s] amb una relació d’eficiència respecte la potència màxima produïda pel TEM del 91%.

- S’ha desenvolupat un model analític que reprodueix correctament el comportament experimental.

- Aquest model analític permet obtenir el punt de disseny i es pot utilitzar com a regla de càlcul per al disseny de dissipadors en mòduls termoelèctrics que treballin en convecció forçada.

# 7. RELACIÓ DE DOCUMENTS

El present document consta dels següents documents:

DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

ANNEX A. FITXES TÈCNIQUES

ANNEX B. CÀLCULS

DOCUMENT Nº 2. PRESSUPOST

# 8. BIBLIOGRAFIA

Es detalla la bibliografia utilitzada durant el desenvolupament del treball.

LINDSTEDT, M., KARVINEN, R. Optimization of Plate Fin Arrays with Laminar and Turbulent Forced Convection. Journal of Physics. Setembre 2012.

RUIZ, I., BORRELLI, M., PUJOL, T., LUO, N., PACHECO, L., MASSAGUER, A., MONTORO, L. Effective thermal conductance of thermoelectric generator modules. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ). Màlaga 2017.

T’JOLLYN, I., PUJOL, T., DE PAEPE, M., MASSAGUER, A., MONTORO, L. Plate fin heat sink modelling and design considerations for thermoelectric generators. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ). Màlaga 2017.

# ANNEX A. FITXES TÈCNIQUES

Es detallaran les diferents fitxes tècniques dels aparells utilitzats durant el desenvolupament del treball.

## A.1 MÒDUL TERMOELÈCTRIC

S’adjunten les característiques facilitades pel fabricant del TEM utilitzat:

A.2 PLACA CALEFACTORA

S’adjunten les característiques facilitades pel fabricant de la placa calefactora utilitzada:

## A.3 REGULADOR ELECTRÒNIC

S’adjunten les característiques facilitades pel fabricant del regulador utilitzat per controlar la placa calefactora:

## A.4 VENTILADOR

S’adjunten les característiques facilitades pel fabricant del ventilador utilitzat:

## A.5 MATERIAL CERÀMIC MACOR

S’adjunten les característiques facilitades pel fabricant del material ceràmic utilitzat:

## A.6 SENSOR DE PRESSIÓ

S’adjunten les característiques facilitades pel fabricant del sensor de pressió (SDP 600 – 125 Pa) utilitzat juntament amb el Kit d’avaluació de dades:

## A.7 SENSOR DE VELOCITAT

S’adjunten les característiques facilitades pel fabricant del sensor de velocitat utilitzat:

## A.8 SENSOR DE TEMPERATURA

S’adjunten les característiques facilitades pel fabricant (TC-Direct) del sensor de temperatura:

S’ha utilitzat un sensor de tipus K amb codi 406 – 475.

# ANNEX B. CÀLCULS

Es detallaran els càlculs que s’han realitzat durant el desenvolupament del treball.

## B.1 DIMENSIONS DISSIPADOR

Per als càlculs plantejats, s’han tingut en compte les dimensions dels dos dissipadors utilitzats durant els assajos (taula 2). La taula 11 mostra les dimensions generals d’un dissipador juntament amb el significat de cada variable assignada.

Taula 11. Dimensions generals del dissipador.

## B.2 MODEL TÈRMIC

El model tèrmic estudiat consisteix en un seguit de resistències tèrmiques que van des de la base del material ceràmic utilitzat per mesurar el flux de calor fins a l’aire forçat ambient.

La figura 17, complementada amb la informació de la taula 9 (ambdues a la pàgina 31), defineix el model tèrmic estudiat.

A partir de la informació anterior, es pot calcular quina serà la potència neta màxima teòrica que produirà el TEM. Per això es precisa conèixer, de forma teòrica, quines seran les temperatures TTEM,h i TTEM,c .

D’acord amb la figura 17 (pàgina 31) i coneixent les temperatures Tcer,h i Tamb mesurades experimentalment, s’estableixen les següents equacions per a cada valor de resistència tèrmica, on s’ha suposat que no hi ha pèrdues a l’ambient i que la potència produïda pel generador termoelèctric és menor al flux de calor a la base de la ceràmica Qi.

| Rcer=Tcer,h-Tcer,cQi | (16) |
| --- | --- |
| Rct,1=Tcer,c-TTEM,hQi | (17) |
| RTEM=TTEM,h-TTEM,cQi | (18) |
| Rct,2=TTEM,c-Ths,hQi | (19) |
| Rhs,cd=Ths,h-Ths,cQi | (20) |
| Rhs,cv=Ths,c-TambQi | (21) |

Com s’ha comentat, en les equacions anteriors no s’ha considerat la PTEM ja que és menyspreable en comparació a Qi (PTEM<< Qi).

A partir de les equacions (16) a (21) es tenen 6 incògnites: Tcer,c, TTEM,h, TTEM,c, Ths,h, Ths,c i Qi, on Qi és el flux de calor a la base de la ceràmica.

La manera més usual de resoldre-ho és sumar les equacions anteriors i aïllar Qi:

| Qi=Tcer,h-TambRcer+Rct,1+RTEM+Rct,2+Rhs,cd+Rhs,cv | (22) |
| --- | --- |

Tots els termes que apareixen a la dreta de l’equació són coneguts o es poden calcular.

Termes coneguts:

- Tcer,h: Temperatura cara calenta de la ceràmica.

- Tamb: Temperatura ambient.

- Rct,1, Rct,2: Resistències de contacte 1 i 2.

Termes que es poden calcular:

| Rcer=tcerkcer·Acer | (23) |
| --- | --- |

On:

- tcer: 0,0030 [m] és el gruix del material ceràmic.

- kcer: 1,36 [W/m·K] és la conductivitat tèrmica del material ceràmic.

- Acer: 0,0016 [m2] és l’àrea efectiva del material ceràmic.

| Rhs,cd=ths,bkhs·Ahs | (24) |
| --- | --- |

On:

- ths,b: És el gruix de la base del dissipador [m].

- khs: 200 [W/m·K] és la conductivitat tèrmica del dissipador (alumini).

- Ahs: És l’àrea efectiva del dissipador [m2].

| RTEM=Keff,TEM-1 | (25) |
| --- | --- |

On:

- Keff,TEM: És la conductància efectiva del termoelèctric que aquí es suposa constant i, per simplificar, es calcula a partir de les dades del fabricant.

| Keff,TEM=Qh,fTh,f-Tc,f | (26) |
| --- | --- |

On:

  - Qh,f: És el flux de calor en el punt de funcionament que detalla el fabricant [W].

  - Th,f: És la temperatura de la cara calenta del punt de funcionament segons el fabricant [ºC].

  - Tc,f: És la  temperatura de la cara freda del punt de funcionament segons el fabricant [ºC].

Finalment es calcula Rhs,cv segons les equacions de Lindstedt i Karvinen (Lindstedt et al., 2012):

| Rhs,cv=ΔTmaxnϕiη | (27) |
| --- | --- |

On:

| ϕiΔTmax=ρcpvHd1-exp-4L*Num,T | (28) |
| --- | --- |

On:

  - v: És la velocitat de l’aire [m/s].

  - ρ: És la densitat de l’aire a l’entrada [kg/m3].

  - cp: És la calor específica de l’aire [J/Kg·K].

  - L*: Es pot deduir segons l’equació (29) següent.

| L*=LDhRePr | (29) |
| --- | --- |

De l’equació (29) s’obté:

- Dh: És el diàmetre hidràulic [m] corresponent a un canal i es calcula segons (30).

| Dh=4dH2d+2H≈2d | (30) |
| --- | --- |

per d << H (equacions anteriors vàlides per H/D > 10).

- Pr: Nombre de Prandtl. Es calcula com:

| Pr=μcpkf | (31) |
| --- | --- |

- Re: Nombre de Reynolds. Es calcula com:

| Re=vDh νc | (32) |
| --- | --- |

On:

  - vc: És la viscositat cinemàtica de l’aire.

  - v: És la velocitat de l’aire a través d’un canal calculada com:

| v=VmHd | (33) |
| --- | --- |

On:

  - m: És el nombre de canals.

  - V: És el cabal d’aire que circula pel dissipador.

Un cop calculats els termes anteriors, es segueix amb l’últim terme de l’equació (28):

| Num,T=7,55+0,024 L*-1,141+0,0358Pr0,17 L*-0,64 | (34) |
| --- | --- |

Finalment es calcula l’eficiència η a (27) com a:

| η=tanh(X)X | (35) |
| --- | --- |

On:

| X=Num,T∞Y | (36) |
| --- | --- |

On:

| Y=kf H2khsdt | (37) |
| --- | --- |

| Num,T∞=1-exp-4L*Num,T/(4L*) | (38) |
| --- | --- |

On:

  - kf i khs: Corresponen a la conductivitat tèrmica del fluid (aire) i del dissipador (alumini) amb valors de 0,026 [W/m·K] i 200 [W/m·K] respectivament.

Amb aquests termes es pot calcular Qi un cop conegut V.

Una vegada calculat (22) es poden calcular totes les temperatures substituint el valor Qi trobat en les equacions (16) – (21) anteriors.

## B.3 MODEL TEM

A partir de les temperatures ja calculades es pot calcular la potència del TEM com:

| PTEMmax=α2np2TTEM,h-TTEM,c24R | (39) |
| --- | --- |

On:

- R: És la resistència [Ω] interna del mòdul. Es calcula com:

| R=αTh,TEG-Tc,TEG I-RL | (40) |
| --- | --- |

On:

  - RL: És la resistència externa de càrrega. Com en l’experiment el punt de treball era molt proper al punt de màxima potència, la resistència interna R és molt propera a RL. Pel càlculs, s’agafen els valors mitjos del Seebeck i de R, per simplificar.

Es segueix amb els termes de l’equació (39):

- np: És el número de pellets que hi ha el mòdul.

- α: És el coeficient Seebeck. Es calcula com:

| α=VocTh,TEM -Tc,TEM | (41) |
| --- | --- |

On:

- Voc:: És el voltatge en circuit obert.

## B.4 POTÈNCIA DEL VENTILADOR

La potència necessària per moure el fluid al pas del dissipador es calcula com:

| Pfan=V·∆p | (42) |
| --- | --- |

On:

- ∆p: És la caiguda de pressió [Pa] al pas del dissipador. Es defineix a partir de Lindstedt i Karvinen (Lindstedt et al., 2012).

| ∆ p=12ρv2Kc+4L+fappRe+Ke | (43) |
| --- | --- |

- On:

  - : Densitat del fluid [Kg/m3].

  - v: És la velocitat del fluid al pas del dissipador (en un canal entre aletes).

  - Kc i Ke: Coeficients de pèrdues de càrrega secundàries per contracció i expansió respectivament. Es determinen segons:

| Kc =0,41-σ2,1 | (44) |
| --- | --- |

On:

- = d/(d+t) només depèn de les dimensions del canal (veure taula 11).

Per Ke s’escull un valor de 0,9.

L’últim terme de l’equació (43) es defineix com:

  - 4L+fappRe: Aquest terme té present les pèrdues de càrrega primàries al pas del dissipador.

On:

- El terme L+ es calcula a partir de:

| L+ =LDhRe, Re=ρvDhμ , Dh=4dH2(d+H) | (45) |
| --- | --- |

- El terme fappRe es calcula a partir de:

| fappRe =3,44L+2+fRe2 | (46) |
| --- | --- |

On:

| fRe =24φ | (47) |
| --- | --- |

es defineix φ com:

| φ =1+ϵ21-192ϵπ5 tanhπ2ϵ | (48) |
| --- | --- |

es defineix ϵ com:

| ϵ =dH | (49) |
| --- | --- |

Amb aquests paràmetres es pot calcular la potència del ventilador segons (42).

## B.5 POTÈNCIA NETA

La potència neta es defineix com:

| Pnet=PTEM-Pfan | (50) |
| --- | --- |

On:

- PTEM: Potència màxima del TEM. S’ha obtingut a l’equació (39).

- Pfan: Potència del ventilador per fer moure el fluid a través del dissipador. S’ha obtingut a l’equació (42).